目录

- 菜单

- 菜单结构

- 菜单说明

- 通道

- 通道表

（1）75通道，80通道,3通道和8通道

- 通道说明

- 菜单

1.菜单结构

| ADDR | 1-512 |  | 地址设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMX | CH75 |  | 75通道模式 |
|  | CH80 |  | 80通道模式 |
|  | CH3 |  | 3通道模式 |
|  | CH8 |  | 8通道模式 |
| AUTO | AU01 |  | 自走1 |
|  | AU02 |  | 自走2 |
|  | AU03 |  | 自走3 |
|  | AU04 |  | 自走4 |
|  | AU05 |  | 自走5 |
|  | AU06 |  | 自走6 |
|  | AU07 |  | 自走7 |
|  | AU08 |  | 自走8 |
|  | AU09 |  | 自走9 |
|  | AU10 |  | 自走10 |
|  | SC01 |  | 横向扫描 |
|  | SC02 |  | 纵向扫描 |
|  | SC03 |  | 斜向扫描 |
|  | SC04 |  | 整体扫描 |
| SPED | 1-20 |  | 自走模式速度 |
| SOUD | SOU1 |  | 声控模式1 |
|  | SOU2 |  | 声控模式2 |
| TEST | Red |  | 红 |
|  | Green |  | 绿 |
|  | Blue |  | 蓝 |
|  | White |  | 白 |
| SET | Sens | 10-100 | 声控灵敏度 |
|  | Disp | ON/OFF | 屏幕保护 |
|  | Rot | ON/OFF | 显示方向 |
|  | Max | 0-100 | 最大功率 |
|  | Top | 40-100 | 保护温度 |
|  | Temp | 1x/2x/3x/4x | 当前温度 |
|  | Sign | Keep/blac | 无信号模式 |
|  | dirE | Up | 矩阵朝上 |
|  |  | Dowm | 矩阵朝下 |
|  |  | Left | 矩阵朝左 |
|  |  | Righ | 矩阵朝右 |
|  | Fact | ok | 出厂设置 |

2.菜单说明

（1）ADDR(地址码)

- 1-512设置控台模式的地址码。

（2）DMX(通道模式)

  - 旋转通道模式，可旋转80通道，75通道，3通道，8通道。

（3）AUTO(运行模式)

- 10个表演模式和4个扫描模式。

（4）SPEED(运行模式)

- 自走模式的速度。

（5）SOUND(运行模式)

- 2个声控模式。

（6）TEST(运行模式)

- RGBW测试。

（7）Set(设置)

- Sens(声控灵敏度)，设置声控模式的的灵敏度。

- Disp(屏幕保护)，开启以后，超时会关闭屏幕的显示。

- Rot(显示反向), 用于屏幕正向或者反向显示。

- Max(最大亮度)，设置灯具的最大亮度。

- Top（保护温度），任何一个传感器检测到的温度值超出设定值以后，灯具的整体亮度会减小。

- Temp(查看当前温度)，进去可以查看4 个温度点的温度，1XXX,2XXX,3XXX,4XXX.

- Sign(无信号模式)，选择切光的时候，若是断开控台信号，灯具会切光，同理，若是选择维持，当断开控台信号的时候，会维持最后的场景不变。

- Dire(点阵方向)，设置点阵方向。

- Fact(出厂设置)，恢复出厂设置以后可以清除除了校准值之外的所有数据。

- 通道

- 通道表

- 75通道， 80通道,3通道& 8通道

| 75通道 | 80通道 | 3通道 | 8通道 | 功能 | 通道值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 1 | 总调光 | 0-255 | 0-127切光，128-255开光 |
|  | 2 |  | 5 |  | 0-9 | 无效 |
|  |  |  |  |  | 10-16 | 图案1 |
|  |  |  |  |  | 17-23 | 图案2 |
|  |  |  |  |  | 24-30 | 图案3 |
|  |  |  |  |  | 31-37 | 图案4 |
|  |  |  |  |  | 38-44 | 图案5 |
|  |  |  |  |  | 45-51 | 图案6 |
|  |  |  |  |  | 52-58 | 图案7 |
|  |  |  |  |  | 59-65 | 图案8 |
|  |  |  |  |  | 66-72 | 图案9 |
|  |  |  |  |  | 73-79 | 图案10 |
|  |  |  |  |  | 80-86 | 图案11 |
|  |  |  |  |  | 87-93 | 图案12 |
|  |  |  |  |  | 94-100 | 图案13 |
|  |  |  |  |  | 101-107 | 图案14 |
|  |  |  |  |  | 108-114 | 图案15 |
|  |  |  |  |  | 115-121 | 图案16 |
|  |  |  |  |  | 122-128 | 图案17 |
|  |  |  |  |  | 129-135 | 图案18 |
|  |  |  |  |  | 136-142 | 图案19 |
|  |  |  |  |  | 143-149 | 图案20 |
|  |  |  |  |  | 150-156 | 图案21 |
|  |  |  |  |  | 157-163 | 图案22 |
|  |  |  |  |  | 164-170 | 图案23 |
|  |  |  |  |  | 171-177 | 图案24 |
|  |  |  |  |  | 178-184 | 图案25 |
|  |  |  |  |  | 185-191 | 图案26 |
|  |  |  |  |  | 192-198 | 图案27 |
|  |  |  |  |  | 199-205 | 图案28 |
|  |  |  |  |  | 206-212 | 图案29 |
|  |  |  |  |  | 213-219 | 图案30 |
|  |  |  |  |  | 220-226 | 图案31 |
|  |  |  |  |  | 227-233 | 图案32 |
|  |  |  |  |  | 234-240 | 图案33 |
|  |  |  |  |  | 241-247 | 图案34 |
|  |  |  |  |  | 248-254 | 图案35 |
|  |  |  |  |  | 255 |  |
|  | 3 |  | 6 | 宏功能 | 0-19 | 无效 |
|  |  |  |  |  | 20-39 | 自走1 |
|  |  |  |  |  | 40-59 | 自走2 |
|  |  |  |  |  | 60-79 | 自走3 |
|  |  |  |  |  | 80-99 | 自走4 |
|  |  |  |  |  | 100-119 | 自走5 |
|  |  |  |  |  | 120-139 | 自走6 |
|  |  |  |  |  | 140-159 | 自走7 |
|  |  |  |  |  | 160-179 | 自走8 |
|  |  |  |  |  | 180-199 | 自走9 |
|  |  |  |  |  | 200-219 | 自走10 |
|  |  |  |  |  | 220-239 | 声控模式1 |
|  |  |  |  |  | 240-255 | 声控模式2 |
|  | 4 |  | 7 | 自走模式速度 | 0-255 | 自走模式速度由慢到快 |
|  | 5 |  | 8 | 频闪 | 0-10 | 不频闪 |
|  |  |  |  |  | 11-255 | 开启频闪，速度加快 |
|  |  | 1 | 2 | 红色 | 0-255 | 红色亮度由低到高 |
|  |  | 2 | 3 | 绿色 | 0-255 | 绿色亮度由低到高 |
|  |  | 3 | 4 | 蓝色 | 0-255 | 蓝色亮度由低到高 |
| 1 | 6 |  |  | 红色1 | 0-255 | 红色1亮度由低到高 |
| 2 | 7 |  |  | 绿色1 | 0-255 | 绿色1亮度由低到高 |
| 3 | 8 |  |  | 蓝色1 | 0-255 | 蓝色1亮度由低到高 |
| 4 | 9 |  |  | 红色2 | 0-255 | 红色2亮度由低到高 |
| 5 | 10 |  |  | 绿色2 | 0-255 | 绿色2亮度由低到高 |
| 6 | 11 |  |  | 蓝色2 | 0-255 | 蓝色2亮度由低到高 |
| 7 | 12 |  |  | 红色3 | 0-255 | 红色3亮度由低到高 |
| 8 | 13 |  |  | 绿色3 | 0-255 | 绿色3亮度由低到高 |
| 9 | 14 |  |  | 蓝色3 | 0-255 | 蓝色3亮度由低到高 |
| 。 | 。 |  |  | 。 | 。 | 。 |
| 。 | 。 |  |  | 。 | 。 | 。 |
| 。 | 。 |  |  | 。 | 。 | 。 |
| 。 | 。 |  |  | 。 | 。 | 。 |
| 73 | 78 |  |  | 红色25 | 0-255 | 红色25亮度由低到高 |
| 74 | 79 |  |  | 绿色25 | 0-255 | 绿色25亮度由低到高 |
| 75 | 80 |  |  | 蓝色25 | 0-255 | 蓝色25亮度由低到高 |